江苏省徐州医药高等职业学校实训实验仪器

招标采购说明书

（XZYX-0901）

根据我校教学科研需要，拟采用公开招标方式采购实训实验仪器一批。

一、招标项目及采购数量：

项目一：磁力搅拌低温浴槽

项目二：2L不锈钢反应釜、常压微波合成反应仪

项目三：化工管路安装设备

二、招标程序

1、发放招标说明书。

2、参加投标单位制作投标标书(一式二份)，标书投标后不予退还，请自行保留底稿。

3、在学校纪检、财务部门领导的监督下，评标小组根据投标方提供的产品技术指标、报价及售后服务承诺等综合因素评标定标。

4、确定中标单位。

5、签署供货合同，执行合同。

三、投标方要求：

1、投标方注册资金必须在50万元以上；

2、具有独立承担民事责任的能力；
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供上一年度的纳税证明。
6、法律、行政法规规定的其他条件。
7、在中标后必须按照中标标书要求供货。

8、提供的设备都必须附有生产厂商的质保证书与合格证书。

9、提供的投标书必须密封并加盖与投标单位一致的有效印章，否则视为废标。

10、最终交货地点：由江苏省徐州医药高等职业学校指定。

四、设备技术指标、安装标准、培训及质保等要求及评标标准。

（一）、设备技术指标：

项目一：磁力搅拌低温浴槽

| 设备名称 | 性能指标 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁力搅拌低温浴槽 | 性能 | 温度调节范围 | -40～0℃ | 24 |
|  |  | 温度调节精度 | ±0.5℃以内 |  |
|  |  | 转速范围 | 100～800rpm |  |
|  | 机能 | 加热/冷却方式 | 槽体加热,压缩机制冷 |  |
|  |  | 温度控制 | 加热器:微PID控制 冷冻机:连续运转 |  |
|  |  | 安全机能 | 防止加热器过热，防止冷冻机高压异常，防止负荷继电器过载，防止电流断路器漏、过电，防止传感器断线，独立过升防止器，温度调节器自我诊断功能 |  |
|  | 规格 | 槽尺寸·槽内容量 | 内径140mm×深135 mm，约2.1L |  |
|  |  | 使用最大容器容量·最大直径 | 300 ml·95mm |  |
|  |  | 使用周围温度范围 | 5～35℃ |  |
|  | 外部尺寸 | 外部尺寸:350mm×450mm×380mm |  |  |

项目二：2L不锈钢反应釜、常压微波辅助合成/萃取反应仪

| 设备名称 |  | 主要技术指标 |  |  |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常压微波辅助合成/萃取反应仪 |  | 微波功率随温度自动变频控制,非脉冲微波连续加热，功率自动变化范围：0～1000W |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 非接触式红外温度传感器，实时监测和控制反应温度，控温范围：0～250℃，精度±1℃，任意设定并实时显示 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配备电磁和机械两种搅拌方式，根据不同反应物质随意切换，搅拌速度连续可调并实时显示 |  |  |  |  |  |
|  |  | 用户可根据反应条件任意加装标准接口的反应容器（容积100ml～500ml）及冷凝回流、滴加、补液和分水等装置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配备TFT彩色液晶显示器，实时观察反应过程和变化 |  |  |  |  |  |
|  |  | 内置10套反应方案，用户可自行编辑、存储、修改和删除各套反应方案及各项反应控制参数（包括工步、温度、时间和搅拌速度等） |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称 |  | 主要技术指标 |  | 材质 | 数量 |  |
|  | 2L不锈钢反应釜 |  | 容积(L) | 2 | 采用环形稀土永磁耦合驱动器，釜体与物料接触部位材料主要采用 1Cr18Ni9Ti 不锈钢，搅拌轴承采用自润滑耐磨轴套，搅拌桨采用推进式搅拌桨。 | 1 |  |
|  |  |  | 设计压力(MPa) | -0.1～18 |  |  |  |
|  |  |  | 工作压力(MPa) | -0.1～15 |  |  |  |
|  |  |  | 设计温度 | 300℃ |  |  |  |
|  |  |  | 搅拌转速(rpm) | 0～1100 |  |  |  |
|  |  |  | 电机功率(W) | 123 |  |  |  |
|  |  |  | 加热控制系统采用PID自动温度控制仪表 |  |  |  |  |

项目三：化工管路安装设备

| 设备名称 | 性能指标 |  |  | 材质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100L不锈钢反应釜 | 规格 L |  | 100 | 1Cr18Ni9Ti | 6台 |
|  | 内锅直径 φmm |  | 550 |  |  |
|  | 夹套直径 φmm |  | 650 |  |  |
|  | 电动机功率 kw |  | 1.1 |  |  |
|  | 减速机型号 |  | BLD 1.1-1 |  |  |
|  | 搅拌转速 r.p.m |  | 60-100 |  |  |
|  | 夹套工作压力MPa |  | 0.6 |  |  |
|  | 夹套加热型式为蒸汽加热,轴封装置为机械密封，搅拌型式推进式 |  |  |  |  |
| 2 m2不锈钢换热器 | 公称直径 | 219 |  | 1Cr18Ni9Ti | 6台 |
|  | 管程数 | Ⅰ |  |  |  |
|  | 管子数量 | 26 |  |  |  |
|  | 换热面积 | 2m2 |  |  |  |
|  | 公称压力 | 0.25MPa |  |  |  |
| 1m3不锈钢贮罐 | 工作压力0.5MPa |  |  | 1Cr18Ni9Ti | 6 |
| 离心泵 | 进口DN25/出口DN20,填料密封，扬程40米，流量约10m3/h |  |  | A3 | 12 |

（二）、安装要求：

1、 要求安装一次达标，质量合格；

2、 投标人需在投标文件中明确是投标人自行安装还是联合协作单位安装，协作安装的须有联合协议（需有联合双方的鲜章），现场人员配备情况（包括：姓名、学历、资质、履历、类似的工程经验及在本项目中所担任职务、服务时间等）；
    3、 安装的所有施工安全由中标方负责；

（三）、培训及质保要求：

1、培训2-3名工作人员，使之能熟练操作各生产设备，能解决常见问题。了解各设备工作原理，并用以进行正常教学活动。

2、提供生产设备教学软件

3、设备经安装调试能正常运行，免费维保1-3年，终身质保。

4、维保响应时间：24小时响应，3个工作日内解决问题，保证设备正常运行。

（四）、评标标准：

1、企业评价：（13分）

（1）注册资金

按评标公式计算。

（2）产品质量

国家制药机械检测中心产品质量检验报告书。

（3）企业近两年业绩

2007、2008两年度同类产品合同（为尊重企业商业要求，投标单位可在评标工作组评标打分后收回），分值为每1份同类产品合同0.5分。

2、报价（50分）

按评标公式计算。

3、售后服务承诺、措施（5分）

达到培训及质保要求，在维护响应时间内进行设备维护；及时解决实际操作中的疑难问题要求，免费维保一年，终身质保。免费维保增加一年加2分，免费维保再增加一年加3分。

4、提供电子资料等（2分）。

提供电子资料，再提供培训课件给予加分，根据提供内容评定。

5、技术（性能）评价（30分）

五、对投标书要求

1、设备报价表（报价包含产品价、税金、运费、装卸、安装调试、培训等全部费用，招标方不在支付报价以外的任何费用）

2、投标方需提供（复印件加盖投标单位有效印章）：

（1）企业法人营业执照

（2）税务登记证

（3）法人代码证书

3、报价清单需包含设备规格型号、性能、技术指标，并请提供设备标准配置等清单。

4、售后服务等承诺。

5、提供体现产品优质性能的相关资料。

六、合同履行

1、中标单位中标后即与招标单位签订供货合同（代理人需有法人授权委托书）。请投标方在开标时自带合同。

2、招标与中标双方共同进行全部设备的验收工作。

3、在验收后，由招标与中标双方签署验收报告单。

4、设备在验收合格后，招标方在财务手续齐备后三周内将90%货款支付给中标方，余款作为质保金，如产品无质量及售后服务方面问题，余额一年后三周内付清。

七、投标时间安排及标书费用

1、投标标书送达截止时间：2009年1月13日8：30

2、投标标书邮寄或送达地点：

江苏省徐州医药高等职业学校总务处

地址：江苏省徐州市铜山新区北京北路63号江苏省徐州医药高等职业学校总务处  姚志刚（收）

邮编：221116

3、开标时间：2009年1月13日上午8：30

4、标书费用200元/份，于开标前汇款或送达江苏省徐州医药高等职业学校（可于开标当日现场缴纳），未缴纳标书费的投标方取消投标资格。

帐户：

收款单位：江苏省徐州医药高等职业学校

开户行：  铜山农行营业部

帐号：    247101040000365

八、联系方式

技术问题联系人及电话：沈老师，13852106365     0516-82559083

商务问题联系人及电话：姚老师，0516-82559065

九、本次招投标活动细则由江苏省徐州医药高等职业学校物资招标采购领导委员会负责解释。

江苏省徐州医药高等职业学校

2008年12月31日